INFORME TÉCNICO

INFORME SEMANAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD

OBRA: LOTEO ROQUE

| DATOS DEL INFORME Período: 07/09/2026 al 11/09/2026 Obra: Loteo Roque Empresa: ECAR Tipo: Informe semanal de relevamiento Síntesis: Se documentan las tareas relevadas, las observaciones detectadas, las medidas correctivas implementadas y el seguimiento de condiciones de seguridad en obra. | Documento listo para entrega |
| --- | --- |
| ALCANCE DEL INFORME El presente informe resume las inspecciones, controles, capacitaciones y acciones preventivas realizadas durante el período consignado en la obra, incorporando además el registro fotográfico de los elementos y mejoras implementadas. |  |  |

ECAR Constructora

| Período 07/09/2026 al 11/09/2026 | Obra Loteo Roque | Empresa ECAR |
| --- | --- | --- |

ACTIVIDADES REALIZADAS Durante el período indicado se realizaron recorridos e inspecciones generales en los distintos sectores de la obra, verificándose las condiciones generales de seguridad, el cumplimiento de las medidas preventivas y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores. Se efectuaron controles específicos sobre los sectores donde se desarrollan tareas de excavación y apertura de zanjas, prestando especial atención a las condiciones de circulación y acceso, la posibilidad de cruce de las excavaciones, la ubicación del material extraído respecto del borde y las medidas de prevención implementadas. Asimismo, se realizaron charlas y capacitaciones dirigidas al personal, destinadas a reforzar la identificación de los riesgos asociados a los trabajos de excavación, circulación en obra y las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes e incidentes.

SITUACIONES DETECTADAS Durante los recorridos e inspecciones se relevaron las siguientes situaciones: • Necesidad de disponer de puentes o pasarelas adecuadas para permitir el cruce seguro de los trabajadores sobre las zanjas. • Necesidad de señalizar y mantener correctamente identificadas las pasarelas y sectores de cruce. • Necesidad de reforzar la capacitación y concientización del personal respecto de los riesgos propios de los trabajos de excavación. • Necesidad de mantener el material proveniente de las excavaciones a una distancia segura del borde de las zanjas, evitando sobrecargas y condiciones que puedan favorecer desprendimientos. • Falta de botiquín de primeros auxilios disponible en obra. • Falta de matafuegos adecuados para la atención inicial de posibles principios de incendio.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS A partir de las situaciones relevadas, se procedió a implementar las siguientes medidas correctivas y preventivas: • Se colocaron puentes/pasarelas para permitir el cruce seguro de los trabajadores sobre las zanjas. • Se realizó la señalización correspondiente de las pasarelas y sectores de circulación. • Se brindaron charlas y capacitaciones al personal sobre los riesgos asociados a los trabajos de excavación y las medidas preventivas correspondientes. • Se reforzó al personal la indicación de mantener el material extraído a una distancia adecuada del borde de las excavaciones. • Se incorporó un botiquín de primeros auxilios para la atención inicial ante eventuales lesiones o emergencias menores. • Se incorporaron matafuegos en la obra, verificándose su disponibilidad para la respuesta inicial ante posibles principios de incendio.

PENDIENTES Y SEGUIMIENTO Quedan establecidos para seguimiento los siguientes puntos: • Reforzar la señalización preventiva en los sectores de circulación y proximidad a las excavaciones, incorporando cartelería de “NO PASAR - SOLO PERSONAL AUTORIZADO”, “MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO” y “PELIGRO - ZANJA ABIERTA”, según corresponda. • Continuar con el control periódico de las condiciones de seguridad de las excavaciones y zanjas. • Verificar en forma permanente que el material extraído se mantenga a una distancia segura del borde de las excavaciones. • Continuar reforzando el uso correcto y permanente de los EPP correspondientes a cada tarea. • Mantener las acciones de capacitación y concientización del personal respecto de los riesgos presentes en obra. • Verificar periódicamente el estado, accesibilidad y ubicación del botiquín de primeros auxilios y de los matafuegos.

OBSERVACIÓN GENERAL Las medidas implementadas deberán mantenerse y ser verificadas durante los próximos recorridos de obra, a fin de asegurar su continuidad y eficacia preventiva.

| ______________________________ Firma / Aclaración | ______________________________ Responsable de obra |
| --- | --- |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Evidencia fotográfica de acciones correctivas y elementos disponibles en obra.

| Fotografía 1 Matafuego incorporado en obra y disponible para la atención inicial ante principios de incendio. Fecha: 11/09/2026 | Fotografía 2 Vista general del sector de excavaciones con pasarelas y medidas de señalización para el cruce seguro. Fecha: 11/09/2026 |
| --- | --- |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Evidencia fotográfica de acciones correctivas y elementos disponibles en obra.

| Fotografía 3 Detalle de pasarela colocada para el cruce seguro sobre zanja abierta. Fecha: 11/09/2026 | Fotografía 4 Botiquín de primeros auxilios incorporado en obra y dispuesto para emergencias menores. Fecha: 11/09/2026 |
| --- | --- |